ETN 1034: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONTROL

ETN 902: SISTEMAS DE CONTROL II

UNIV. QUELCA CRUZ NELSON

UNIV. JUAN BLAMIDIR CUSSI CHINCHE

UNIV MARCO LUIS ESPAÑA OROSCO

DIAGNOSTICO BRAZO ROBOTICO 6 GRADOS DE LIBERTAD

Docente:

Jorge A. Nava A.

Auxiliares:

Rhem J. Huarachi

Miguel Huanca.

INGENIERIA ELECTRONICA

DICIEMBRE DEL 2022

La Paz – Bolivia

PROCESO: BRAZO ROBOTICO 6 GRADOS DE LIBERTAD

Componentes del proceso:

5 Sensores magnéticos.

6 Drivers para control de motores

2 Sensores de fin de carrera.

6 Motores híbridos paso a paso

Caja de control.

8 Imanes circulares (para detección de sensores)

Resumimos el diagnostico con la siguiente tabla identificando los elementos correspondientes a cada grado de libertad, alimentación del proceso y cableado:

| Objeto de Diagnostico | Componentes | Problemas asociados al objeto de diagnostico |
| --- | --- | --- |
| Primer Grado de Libertad | - Motor Paso a Paso NEMA 17 - Sensor magnético de efecto Hall - 1 imán - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - Se detectó que uno de los pulsadores correspondiente al sentido de giro anti horario no funciona de forma correcta ya que no logra mover el motor en la dirección señalada |
| Segundo Grado de Libertad | - Motor Paso a Paso NEMA 17 - Sensor magnético de efecto Hall - 2 imanes - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - El motor solo gira en una dirección (desplazamiento vertical hacia abajo) con ambos botones, se comprobó la funcionalidad del driver y el motor concluyendo que el error está en la programación |
| Tercer Grado de Libertad | - Motor Paso a Paso NEMA 17 - Sensor magnético de efecto Hall - 2 imanes - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - El motor solo gira en una dirección (desplazamiento vertical hacia arriba) con ambos botones, se comprobó la funcionalidad del driver y el motor concluyendo que el error está en la programación - Uno de los imanes se encontrar fuera de posición, con lo que el sensor no detecta este límite para este grado de libertad |
| Cuarto Grado de Libertad | - Motor Paso a Paso NEMA 16 - Sensor magnético de efecto Hall - 2 imanes - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - Se detectó que el sensor del efecto Hall no funciona de forma correcta al no detectar el campo magnético de los imanes. |
| Quinto Grado de Libertad | - Motor Paso a Paso NEMA 17 - Sensor magnético de efecto Hall - 2 imanes - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - Se detectó un error en la programación, al realizar el giro anti horario y al detectar el límite de posición, el movimiento en este sentido se restringe y solo se puede girar en el sentido horario. |
| Sexto Grado de Libertad (Pinza) | - Motor Paso a Paso NEMA 17 - 2 sensores de fin de carrera - Driver. - 2 pulsadores (caja de control) - 2 leds de señalización (caja de control) | - Se detectó que el motor cuenta con un desgaste en su eje, requiere un impulso para que comience a girar en un sentido u otro. |
| Cables de conexión | - Conexión brazo robótico caja de control (mediante cable circular de avión tipo militar). - Conexión actuadores y sensores a terminal circular de avión tipo militar. | - Los cables de conexión de los sensores y actuadores (motores Paso a Paso) no se encuentran distribuidos de forma correcta ya que limitan el sentido de giro de los grados de libertad 1 y 5. |

Correcciones realizadas a problemas encontrados:

- Se reacomodo el imán mal posicionado del grado de libertad 3 donde se realizaron las diferentes pruebas y se comprobó que el sensor de efecto hall asociado a dicho grado de libertad funcionaba de forma correcta.

- Se solucionó el problema del sensor de efecto Hall donde se encontró que el mismo tenía un terminal desprendido, se procedió soldar dicho terminal, se comprobó la funcionalidad del sensor y el mismo responde acorde a su funcionalidad (detección de campo magnético)