UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ETN - 1034

ETAPA 1

CARACTERIZACIÓN PLANTA Y COMPONENTES

BRAZO 6 GL

INTEGRANTES

APAZA FLORES CRISTHIAN JOEL

CHAVEZ MAMANI GUSTAVO ISMAEL

DAZA AYALA FERNANDO GABRIEL

PATTY FLORES RIVALDO

PARTE I

ÍNDICE

Modelo cinemático de la planta	3

Identificación de entradas y salidas	3

Entradas y Salidas Placa controlador	3

Conexiones cable circular tipo militar	3

Entradas y salidas del driver Eje Z 2M530	3

Entradas y salidas del driver Eje X DM-542	4

Entradas y salidas del driver eje y DM542	4

Salidas tablero	4

Caracterización sensores	4

Final de carrera M102 - 011	4

Principio de funcionamiento	4

Partes de un final de carrera	5

Características	5

Descripción:	5

Verificación de estado funcional	6

Sensor de Magnético	7

Principio de funcionamiento	7

Características	8

Conexiones	9

Verificación de estado funcional	9

Caracterización actuadores	10

Motor paso a paso	10

Principio de funcionamiento	10

Características técnicas de motores paso a paso	11

Características constructivas	11

Motor paso a paso NEMA 23 57J1854-828	13

Características técnicas	13

Terminales y tipo de conexion de motor PaP  NEMA23 57J1854-828	14

Motor paso a paso NEMA 17 42J1848-604 D13.6	15

Características técnicas	15

Terminales y tipo de conexión de motor PaP  NEMA 17 42J1848-604 D13.6	16

Identificación de terminales	17

Motor paso a paso NEMA 23 57J1854-828	18

Motor paso a paso NEMA 17 42J1848-604 D13.6	19

Resistencia de las bobinas	19

Prueba de funcionamiento	21

Interfaz de usuario	22

Tablero	22

Fuente Conmutada	28

Etapa De Entrada	29

Interruptor De Alta Frecuencia	29

Etapa De Salida	29

Circuito De Control	29

Controlador PIC	30

Características	30

Drivers	31

# Modelo cinemático de la planta

El brazo puede hacer movimientos de traslación en 6 ejes, el cual está accionado por cada uno de los motores en el sistema.

Todos los movimientos son rotacionales excepto el de la garra que lo consideraremos como prismático ya que para cerrar o abrir la garra se utiliza un tornillo sin fin.

# Realizamos la multiplicación de las matrices:

## Entradas y Salidas Placa controlador

Entradas y salidas microcontrolador PIC

| PINES PIC | HACIA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | R6 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 2 | R5 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 3 | Pulsador 4PINES | Pulsador para el reset del PIC |
| 4 | PL2303 - PIN T | Pin de transmisión serial |
| 5 | PL2303 - PIN R | Pin de recepción serial |
| 6 | Pulsador 4PINES | Pulsador para el reset del PIC |
| 7 | Pulsador 4PINES | Pulsador para el reset del PIC |
| 8 | Pulsador 4PINES | Pulsador para el reset del PIC |
| 9 | Pulsador 4PINES | Pulsador para el reset del PIC |
| 10 | PIN38 PIC | Pin dirigido hacia el otro pin del mismo PIC |
| 11 | Comun peine de resistencias J7 | Resistencia no añadida |
| 12 | PIN8 peine de resistencias | Resistencia no añadida |
| 13 | PIN7 peine de resistencias | Resistencia no añadida |
| 14 | R17 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 15 | R16 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 16 | R15 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 17 | S/CONECTAR | Pin no utilizado |
| 18 | S/CONECTAR | Pin no utilizado |
| 19 | S/CONECTAR (VDD) | Pin no utilizado |
| 20 | S/CONECTAR | Pin no utilizado |
| 21 | PIN8 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 22 | PIN7 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 23 | PIN6 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 24 | PIN5 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 25 | S/C | Pin no utilizado |
| 26 | S/C | Pin no utilizado |
| 27 | PIN4 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 28 | S/C | Pin no utilizado |
| 29 | PIN2 peine de resistencia R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 30 | PIN1 peine de resistencias R22 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 31 | PIN4 peine de resistencias J7 | Resistencia no añadida |
| 32 | PIN1 octoacoplador 3 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 33 | PIN4 optoacoplador 7 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 34 | PIN1 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 35 | PIN2 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 36 | PIN3 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 37 | PIN4 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 38 | PIN5 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 39 | S/C | Pin no utilizado |
| 40 | PIN OSCILADOR DE CRISTAL | Entrada para el oscilador externo |
| 41 | PIN CAPACITOR CERAMICO AMBOS | Entrada para el oscilador externo |
| 42 | PIN5 Interfaz PICKIT | Pin usado para el grabado del pic |
| 43 | PIN5 optoacoplador 4 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 44 | PIN1 optoacoplador 4 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 45 | PIN6 peina de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 46 | PIN7 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 47 | PIN8 peine de resistencias R23 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 48 | PIN1 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 49 | S/C | - |
| 50 | PIN2 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 51 | PIN3 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 52 | PIN4 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 53 | PIN5 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 54 | PIN6 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 55 | PIN7 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 56 | S/C | Pin no utilizado |
| 57 | S/C | Pin no utilizado |
| 58 | PIN8 peine de resistencias R24 | Reciben a entrada de los sensores o botones, estos pasan por el optoacoplador, luego al peine de resistencias y finalmente llega al microcontrolador PIC |
| 59 | R63-R64-PIN6 optoacoplador 7 | Base Transistor Q5-Q6 |
| 60 | R12 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 61 | R11 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 62 | R10 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 63 | R8 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |
| 64 | R7 | Se dirige de la resistencia al ULN2003, este se dirige hacia el relé que se acciona al presionar su botón correspondiente |

## Conexiones cable circular tipo militar

| FC GA | final de carrera garra abierta |
| --- | --- |
| FC GC | final de carrera garra cerrada |
| SP J3D CA | sensor de proximidad joint3 derecha cable azul |
| SP J3D CN | sensor de proximidad joint3 derecha cable negro |
| SP J3D CP | sensor de proximidad joint3 derecha cable plomo |
| SP J3I CN | sensor de proximidad joint3 izquierda cable negro |
| SP J3I CP | sensor de proximidad joint3 izquierda cable plomo |
| SP J3I CA | sensor de proximidad joint3 izquierda cable azul |
| C FC | comun final de carrera |

## Entradas y salidas del driver

## Entradas y salidas Motor Base 2H45B

| IDENT. | DRIVER EJE Z | IN/OUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | SALIDA A MOTOR BASE |
| 2 | A- | SALIDA A MOTOR BASE |
| 3 | B+ | SALIDA A MOTOR BASE |
| 4 | B- | SALIDA A MOTOR BASE |
| 24V+ | VDC | ALIMENTACIÓN |
| 24V- | GND | GND |
| Q0.0 | PUL+ | ENTRADA |
| Q0.2 | DIR+ | ENTRADA |
| 5 V- | PUL- / DIR- | ENTRADA |

## Entradas y salidas Motor Join 1 Izquierda y Derecha 2H45B

| IDENT. | DRIVER EJE Z | IN/OUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | SALIDA A MOTOR |
| 2 | A- | SALIDA A MOTOR |
| 3 | B+ | SALIDA A MOTOR |
| 4 | B- | SALIDA A MOTOR |
| 24V+ | VDC | ALIMENTACIÓN |
| 24V- | GND | GND |
| Q0.0 | PUL+ | ENTRADA |
| Q0.2 | DIR+ | ENTRADA |
| 5 V- | PUL- / DIR- | ENTRADA |

## Entradas y salidas del driver Motor Join 3 2H45B

| IDENT. | DRIVER EJE Z | IN/OUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 2 | A- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 3 | B+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 4 | B- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 24V+ | VDC | ALIMENTACIÓN |
| 24V- | GND | GND |
| Q0.0 | PUL+ | ENTRADA |
| Q0.2 | DIR+ | ENTRADA |
| 5 V- | PUL- / DIR- | ENTRADA |

## Entradas y salidas del driver Motor Join 4 2MA320

| IDENT. | DRIVER EJE Z | IN/OUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 2 | A- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 3 | B+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 4 | B- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 24V+ | VDC | ALIMENTACIÓN |
| 24V- | GND | GND |
| Q0.0 | PUL+ | ENTRADA |
| Q0.2 | DIR+ | ENTRADA |

## Entradas y salidas del driver Motor Join 5 2MA320

| IDENT. | DRIVER EJE Z | IN/OUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | A+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 2 | A- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 3 | B+ | SALIDA A MOTOR J3 |
| 4 | B- | SALIDA A MOTOR J3 |
| 24V+ | VDC | ALIMENTACIÓN |
| 24V- | GND | GND |
| Q0.0 | PUL+ | ENTRADA |
| Q0.2 | DIR+ | ENTRADA |

Entradas y salidas fuente conmutada

| IDENT | FUENTE CONMUTADA | in/out |
| --- | --- | --- |
| 24 V | alimentación DC 24V | salida |
| 24 V- | común 24V | salida |
| Ground | Tierra común | común |
| L | 220 V entrada alimentación | entrada |
| N | neutro | entrada |

## Salidas tablero

Vista Frontal

Vista Trasera:

Configuraciones de los pines:

# Caracterización sensores

## Final de carrera M102 - 011

### Principio de funcionamiento

El funcionamiento de este sensor es bastante sencillo considerando que su principio de funcionamiento está basado en el de un contacto eléctrico convencional. Es decir que, cuando se oprime el contacto las placas internas se cierran o se abren según sea el caso.

### Partes de un final de carrera

Cuerpo: Prácticamente es la carcasa que se encarga de alojar y proteger todas las partes sensibles.

Bloque de contactos: El sistema de contactos que por lo regular se trabaja con un NC (normalmente cerrado) y un NO (normalmente abierto).

Terminales: Son parte del bloque de contactos, pero estas salen hacia el exterior y es donde se conectan los cables que van hacia el circuito de control.

Cabeza: Aquí se coloca el mecanismo que convierte el movimiento del accionador para poder cerrar o abrir los contactos según sea el caso.

Accionador: Es la parte móvil que cierra y/o abre los contactos internos.

### Características

| ### Descripción: | Representación gráfica |
| --- | --- |
| Final de Carrera SPDT, Mediano Corriente: 5 A a 250 VAC - 3 A a 125 VAC Polos: SPDT Pines: 3 (NO, COM, NC) Largo de palanca: 19 mm |  |

### Verificación de estado funcional

Para la verificación del estado funcional del final de carrera se hace uso de la instrumentación de laboratorio disponible, en este caso hacemos uso del osciloscopio para verificar la respuesta temporal del final de carrera.

| Tiempos de conmutación |  |
| --- | --- |
| subida t = 1.9 ms | bajada t = 1.9 ms |

Efectivamente, el sensor final de carrera cumple su función, pudiendo evidenciarse el mismo con las conmutaciones en el osciloscopio, tanto de subida como de bajada. Por lo que concluye que el sensor final de carrera se encuentra operativo.

Además se observa que el presente final de carrera no presenta rebotes en la conmutación, lo cual es beneficioso en algunas aplicaciones que requieren tiempos de conmutación pequeñas. puesto que, por efecto de los rebotes el microcontrolador o unidad de control puede considerar múltiples conmutaciones y esto genera error en el procesamiento de la señal dentro del algoritmo de control.

## Sensor Magnético

## Principio de funcionamiento

Este sensor está constituido por una bobina en la cual se induce un campo magnético cuando es energizado. Al detectar un objeto metálico se genera un campo magnético diferente a la dirección del campo inducido por la bobina. Este fenómeno es mejor conocido como corrientes de Foucault.

Una manera más entendible de explicar el funcionamiento es la siguiente. El sensor inductivo genera un campo magnético en forma de onda senoidal con amplitud constante. Cuando la bobina detecta un objeto metálico se genera una corriente de Foucault, dependiendo la proximidad del objeto varía la amplitud de la onda senoidal, entre más cerca, menor es su amplitud. Cuando la onda disminuye hasta cierto punto, el sensor conmuta su estado lo que indica que detectó un objeto metálico.

Partes de un sensor inductivo

Está constituido por varias partes:

- Zona de detección

- La bobina

- El oscilador

- Led indicador

- Rectificador

- Comparador.

- Indicador

Bobina: Este componente dentro del sensor se encarga de generar un campo magnético.

Oscilador: Genera una onda senoidal de amplitud constante.

Rectificador: Es básicamente un rectificador de media onda, este se encarga de rectificar la onda senoidal a una señal de D.C. pulsante.

Comparador: Genera 2 voltajes diferentes, cuando la salida del rectificador se reduce hasta cierto nivel, la salida del sensor cambia. lo mismo pasa cuando la salida del rectificador aumenta.

Indicador led: Este indicador se enciende cuando el sensor detecta un objeto metálico.

Salida: Se encarga de proveer la señal de salida del sensor, (ya sea alta o baja).

### Características

| Especificaciones Técnicas | Estructura física |
| --- | --- |
| - Voltaje de Operación: 6 - 36 V DC - Consumo corriente: 300 mA - Conexión por cable de 3 hilos (VCC, GND, Salida) - Frecuencia de respuesta: 100 Hz - Rango de detección: 4mm +/-10% - Materiales detectables: Hierro/aleaciones de acero - Diámetro: 12mm - Longitud: 64mm - Peso: 45 gramos |  |

### Conexiones

| terminales | Esquema de conexión |
| --- | --- |
| - Marrón: 6-36V DC (VCC) - Negro: Salida NPN NO (Detección: GND, Reposo: VCC) - Azul: GND |  |

### Verificación de estado funcional

| Tiempos de conmutación |  |
| --- | --- |
| subida t = 1.9 ms | bajada t = 1.9 ms |

De la respuesta temporal obtenida en el osciloscopio se verifica que el sensor de proximidad funciona de manera correcta, conmutando en sus dos estados correspondientes.

El tiempo de conmutación tanto para subida como para bajada es de 1.9 ms.

Encoder Incremental

Principio de Funcionamiento

El encoder es un dispositivo que se encarga de convertir el movimiento rotacional de su eje en impulsos eléctricos de onda cuadrada o senoidal, generando una cantidad de pulsos por rotación precisa a lo largo de su rotación.

Existen dos tipos de encoder, el incremental y el absoluto, cuando un codificador incremental se enciende, no indica su posición angular hasta que se le proporciona un punto de referencia desde que el lo mide. Un codificador absoluto indica sin ambigüedad su posición dentro de una escala o rango.

En nuestro caso tenemos un  encoder incremental, este tiene un funcionamiento muy simple, dentro del encoder tenemos una fuente de luz, la luz debe pasar a través de un disco codificado y debe ser recibido por una asamblea fotodetectora, este fotodetector transformara la luz en pulsos, estos pulsos nos darán la información para las tres señales que tenemos, los pasos, el sentido de giro y un giro completo.

Partes de un Encoder

Ensamblaje de la Carcasa:

Fuente de luz: Generalmente se trata de un diodo led, que emite luz que pasará a través del disco codificado.

Disco Codificado: Es un disco tiene una serie de agujeros a lo largo de toda su extensión. Estos huecos son los que le indican al sensor el movimiento.

Placa de Circuito: Es el circuito que se encarga de recibir datos de la asamblea fotodetectora.

Asamblea fotodetectora: Es el sensor que se encarga de detectar la emisión de luz recibida a través del disco codificado

### Características

| Especificaciones Técnicas | Estructura física |
| --- | --- |
| - PNP open-collector output - Voltaje de Operación: 12 - 24 V DC - Consumo corriente: 100 mA (max) - Frecuencia de respuesta: 50 KHz - Máxima velocidad: 6000 r/min - Pulsos/rotación: 1000 - Conexiones: Vcc, GND, 0V, Fase A (Pasos), Fase B (Sentido de Giro), Fase Z (Giro completo) |  |

# Caracterización actuadores

## Motor paso a paso

## Principio de funcionamiento

Un motor paso a paso es un tipo de motor eléctrico que se utiliza para convertir impulsos eléctricos en movimientos angulares discretos, conocidos como pasos.

El funcionamiento básico de un motor paso a paso implica un rotor que gira en pasos discretos en respuesta a señales eléctricas que se aplican a los devanados del estator del motor. El estator contiene varias bobinas de alambre de cobre que se energizan en secuencia para crear un campo magnético que hace que el rotor gire. El número de pasos por revolución depende del número de polos magnéticos en el rotor y en el estator.

## Características técnicas de motores paso a paso

Debido a las características técnicas del motor paso a paso, si se aumenta la velocidad, se reduce el par. Esto se produce porque las bobinas tienen que cargarse para producir el giro del motor. Este proceso de carga se trata de una curva, por lo tanto es necesario esperar un lapso de tiempo para que la curva llegue a un mínimo. En caso de un aumento de velocidad, la duración de los pulsos que reciben las bobinas disminuyen, provocando la falta de tiempo para que se carguen en forma total, por ende disminuye su fuerza.

## Características constructivas

Los motores paso a paso se fabrican en una amplia variedad de diseños y configuraciones. Estas últimas comprenden las de reluctancia variable, imán permanente e híbridas.

Reluctancia variable

cuentan con un rotor de hierro dulce que en condiciones de excitación del estator y bajo la acción de su campo magnético, ofrecen menor resistencia a ser atravesado por su flujo en la posición de equilibrio.

su mecanismo es semejante a los de imán permanente y su principal inconveniente radica en que en condiciones de reposo (sin excitación) el rotor queda en libertad de girar y, por lo tanto, su posicionamiento de régimen de carga dependerá de su inercia y no será posible predecir el punto exacto de reposo.

Cabe destacar que la resolución angular del modelo de reluctancia variable se determina no solo por el número de bobinados estatóricos, sino también por la existencia de subpolos. dichos subpolos se obtienen por el dentado de los polos retóricos y estatóricos. este dentado se realiza de manera tal que cuando las ranuras del rotor se encuentran alineadas con las ranuras de un polo estatórico no están alineadas con los dientes de los restantes polos estatóricos. de este modo, la excitación sucesiva de los polos estatóricos provoca una rotación que es función del ángulo de desplazamiento entre los subpolos sucesivos.

Imán permanente

No presenta variantes de la configuración indicada anteriormente, cambiando la resolución angular en función del número de bobinados.

El rotor es un imán permanente en que se mecanizan un número de dientes limitado por su estructura física. Ofrece como principal ventaja que su posicionamiento no varía aun sin excitación y en régimen de carga.

A diferencia del modelo de reluctancia variable, la alineación del rotor depende de la dirección de las corrientes de los arrollamientos; por lo que si se invierten estas hará que el rotor invierta su orientación.

asimismo aun cuando haya excitación aplicada a los devanados estatóricos, aparecerá un para qué tiende a alinear al rotor con los polos del estator. de esta manera, el modelo de imán permanente presentará posiciones de descanso sin excitación, lo que puede resultar útil para algunas aplicaciones.

híbridos

Combina las características de los modelos de reluctancia variable y de imán permanente. El rotor suele estar constituido por anillos de acero dulce dentado en un número ligeramente distinto al del estator y dichos anillos montados sobre un imán permanente dispuesto axialmente.

Generalmente la configuración de este motor se asemeja mucho al modelo de reluctancia variable de varios motores elementales, con la diferencia de que los conjuntos elementales del rotor están separados por un imán permanente dirigido axialmente, y la estructura polar del estator es continua en la longitud del rotor.

Con esta configuración, los sucesivos conjuntos retóricos elementales van adoptando polos magnéticos norte y sur alternadamente, lo que permite obtener posiciones de descanso en ausencia de excitación estatórica, como el modelo de imán permanente mencionado anteriormente.

El modelo híbrido presenta ventajas sobre el de imán permanente, ya que permite alcanzar con facilidad magnitudes pequeñas de pasos con una estructura sencilla de imán. Por otro lado, en comparación con el modelo de reluctancia variable, el tipo híbrido necesita menos excitación para lograr una culpa determinada, por la acción de imán permanente; y además permite alcanzar posiciones de descanso sin excitación.

La selección de un motor paso a paso para una aplicación determinada se debe realizar en función de las características de diseño que se desean: su resolución, disponibilidad, tamaño y costo.

NEMA

Se refiere a un estándar para motores paso a paso creado por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA). La especificación NEMA 23 define las dimensiones físicas y las características del motor, incluido el patrón de orificios de montaje, el diámetro del eje y la longitud.

### Motor paso a paso NEMA 23 57J1854-828

El NEMA 23 57J1854-828 es un motor de paso a paso híbrido de tamaño NEMA 23. Estos son los detalles técnicos de este motor:

## Características técnicas

| descripción |  |
| --- | --- |
| - Ángulo de paso: 1.8º - Par de retención: 0.9 Nm - Corriente Nominal /fase: 2.8 A - Tensión de operación: 24-48 V - Resistencia /fase: 0.8 ohm - Inductancia /fase: 1.2 mH - Inercia del rotor: 284 g cm2 - Aislamiento: clase B - Conexiones: 8 cables. - Peso: 1.2 Kg |  |

Referencias: https://es.aliexpress.com/item/32709007856.html

Este motor NEMA 23 es adecuado para aplicaciones que requieren un alto par de retención y una alta precisión de movimiento. El motor tiene un ángulo de paso de 1.8 grados, lo que significa que se requieren 200 pasos para realizar una rotación completa de 360 grados. Con una corriente nominal por fase de 2.8 A, el motor puede proporcionar un alto par de retención de 0.9 Nm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una gran fuerza de torsión.

Este motor viene con una conexión de 8 cables y se puede utilizar con una variedad de controladores de motor de paso a paso para controlar su movimiento y velocidad. Además, el motor tiene un peso de 1.2 kg, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un motor de tamaño mediano.

## Terminales y tipo de conexion de motor PaP  NEMA23 57J1854-828

El presente motor PaP híbrido cuenta con 8 terminales. las conexiones a realizarse para este tipo de motor se presentan a continuación:

Conexión serie

| La operación serie les da más torque a bajas velocidades y menos torque a altas velocidades. Al usar la conexión serie, el motor se debe hacer funcionar con 30% menos que la corriente nominal para prevenir calentamiento excesivo. |  |
| --- | --- |

Conexión paralelo

| La operación paralela permite un mayor torque en alta velocidad. Al usar la conexión paralela, la corriente se puede aumentar en 30% sobre la corriente nominal. Se debe tomar cuidado en cualquier caso para asegurarse que el motor no se está recalentando. Se muestran abajo diagramas eléctricos para motores de 8 conductores. |  |
| --- | --- |

### Motor paso a paso NEMA 17 42J1848-604 D13.6

El NEMA 17 42J1848-604 D13.6 es un motor de paso a paso híbrido de tamaño NEMA 17. Estos son los detalles técnicos de este motor:

## Características técnicas

| descripción |  |
| --- | --- |
| Tamaño: 42.3×48mm, sin incluir el eje •Peso: 350 gramos (13 oz) •Diámetro del eje: 5 mm "D" •Longitud del eje: 25 mm •Pasos por vuelta: 200 (1,8º/paso) •Corriente: 1.2 Amperios por bobinado •Tensión: 4 V •Resistencia: 3.3 Ohm por bobina •Torque: 3.2 kg/cm (44 oz-in) •Inductancia: 2.8 mH por bobina |  |

Referencias: https://es.aliexpress.com/item/32709007856.html

Este motor NEMA 23 es adecuado para aplicaciones que requieren un alto par de retención y una alta precisión de movimiento. El motor tiene un ángulo de paso de 1.8 grados, lo que significa que se requieren 200 pasos para realizar una rotación completa de 360 grados. Con una corriente nominal por fase de 2.8 A, el motor puede proporcionar un alto par de retención de 0.9 Nm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una gran fuerza de torsión.

Este motor viene con una conexión de 8 cables y se puede utilizar con una variedad de controladores de motor de paso a paso para controlar su movimiento y velocidad. Además, el motor tiene un peso de 1.2 kg, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un motor de tamaño mediano.

## Terminales y tipo de conexión de motor PaP  NEMA 17 42J1848-604 D13.6

El presente motor PaP híbrido cuenta con 6 terminales. las conexiones a realizarse para este tipo de motor se presentan a continuación:

Los motores de 6 conductores se pueden conectar en serie o en el cable central.

Conexión serie

| Los motores producen más torque en velocidades bajas, pero no pueden funcionar tan rápidamente como en la configuración de conexión central. En la operación en serie, el motor se debe hacer funcionar con corriente menor que la nominal en un 30% para evitar calentamiento. NC significa no conectados. |  |
| --- | --- |

Conexión Central

| Los motores producen mayor velocidad, pero en contraparte se reduce la velocidad de las mismas. En este tipo de conexión el motor puede llegar a funcionar con una corriente en 30% más que la nominal. |  |
| --- | --- |

## Identificación de terminales

Para la identificación de terminales nos limitaremos al reconocimiento de las bobinas del motor NEMA23 y NEMA17, para ello se requiere el uso del multímetro con la funcionalidad de continuidad y ohmeaje. Para ello se sigue el siguiente procedimiento:

NOTA: Antes de proceder asegurar que el motor esté totalmente desconectado de cualquier fuente de alimentación.

Procedimiento: - Configura el multímetro en función de la continuidad. Fuente: Elaboración propia - Identifica los cables de una de las fases del motor. - Colocar las puntas del multímetro en dos de los cables, por ejemplo, A+ y A-. Si el - El multímetro emite un sonido o muestra una lectura de continuidad, significa que estos dos cables están conectados entre sí. - Repite el paso anterior con los otros dos cables de la misma fase, por ejemplo, B+ y B-. También deberían mostrar una continuidad. - Etiquetamos los cables que se identificaron correctamente como Fase 1. - Repetir los pasos 2 a 5 para identificar los cables de la Fase 2, y etiquetarlos correctamente.

### Motor paso a paso NEMA 23 57J1854-828

| 8 Terminales NEMA23 | Esquema gráfico |
| --- | --- |
| Se identificaron los terminales de este motor siguiendo el procedimiento anterior. verificación de continuidad para identificar las bobinas del motor PaP nema 23 . Fase 1: terminales verde - amarrillo Fase 2: terminales rojo - azul Fase 3: terminales marron - negro Fase 4: terminales naranja - blanco |  |

### Motor paso a paso NEMA 17 42J1848-604 D13.6

| 6 Terminales NEMA17 | Esquema gráfico |
| --- | --- |
| Se identificaron los terminales de este motor siguiendo el procedimiento anterior. verificación de continuidad para identificar las bobinas del motor PaP nema 17 . Fase 1: terminales verde - blanco - rojo Fase 2: terminales azul - negro - amarrillo |  |

#### Resistencia de las bobinas

Se mide la resistencia de cada bobina con un multímetro. Para hacer esto, desconectamos el motor de la fuente de alimentación y se mide la resistencia entre los terminales de cada bobina. Si la resistencia no está dentro del rango especificado en la hoja de datos del motor, puede indicar una falla en las bobinas.

Motor Nema 23 57J1854-828

| FASE 2 | FASE 1 |
| --- | --- |

Motor Nema 42J1848-604 D13.6

| Rojo – verde | Rojo – blanco | Verde – blanco |
| --- | --- | --- |
| Amarrillo – azul | Amarrillo – verde | Azul - Negro |

#### Prueba de funcionamiento

Probar el motor en funcionamiento. Se debe conectar el motor a una fuente de alimentación y controlador adecuado (2M542-N), y hacer girar a diferentes velocidades y direcciones. Observar si el motor funciona correctamente y si produce algún ruido anormal.

Como en el presente sistema, se estudió la bitácora generado el semestre II/2022 se logró poner en marcha el mismo, en tanto se verificó el correcto funcionamiento de los motores PaP del sistema.

NOTA.- el motor del eje Z nema17 presenta sobrecalentamiento de sus bobinas, esto se debe a que el mismo está operando en una conexión serie, el cual demanda mayor corriente para su funcionamiento, un 30% sobre la corriente nominal

# Interfaz de usuario

## Tablero

Un pulsador es un interruptor o switch cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea, a diferencia de un switch común, un pulsador solo realiza su trabajo mientras lo tenga presionado, es decir sin enclavamiento. Existen pulsadores NC (NC) y NA (NO), es decir normalmente cerrados y normalmente abiertos.

Los interruptores eléctricos, son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica.

Los interruptores, a diferencia de los pulsadores, disponen de enclavamiento bien por cambio de posición y los contactos se cierran o abren según el estado del interruptor.

En el presente tablero se distinguen tres elementos diferentes entre sí, los cuales se describen a continuación:

QS Botón de paro de emergencia (Contacto normalmente cerrado NC)

Descripción

Los botones de parada de emergencia son dispositivos que los usuarios manipulan para iniciar el apagado completo de una máquina, sistema o proceso.

Un botón de paro de emergencia es un dispositivo de seguridad del que sobresale el operador de color rojo de forma de cabeza de hongo (cabeza de seta), el cual debe de ser presionado de manera manual solo cuando se presenten situaciones de peligro en una máquina o sistema automatizado.

| Elemento físico | Símbolo |
| --- | --- |

Aspecto físico y símbolo de botón de parada de emergencia

El desenclavamiento debe de realizarse una vez analizado y supervisado la contingencia presentada y si lo hubiera reparado el daño.

Ilustración de funcionamiento

Características

| Tensión AC: 250 V Corriente AC: 3 A Tensión DC: 30 V Corriente DC: 1 A Número de modelo: Serie SA de 16 mm Dimensiones de montaje: 16 mm diámetro Resistencia de contacto: 50 Mohm Resistencia de aislamiento: 100 Mohm Vida mecánica: 2x10^5 ciclos Vida eléctrica: 5x10^4 ciclos Grado IP: IP40 Temperatura de operación: -25 a 55 ºC |  |
| --- | --- |

QA Interruptor Selector

Descripción

Son de accionamiento manual y tienen dos posiciones. El cambio de una a otra se realiza actuando sobre el elemento de mando, que puede ser una palanca, un balancín, una manilla rotativa, etc. Todos los interruptores disponen de un sistema de enclavamiento mecánico, que permite mantenerlos en una posición hasta que se interviene de nuevo sobre el elemento de mando.

Reset, Start, Stop y S[1-7] Pulsadores

Descripción

Son de accionamiento manual. Permiten abrir y/o cerrar circuitos cuando se ejerce presión sobre él. Sus contactos vuelven a la posición de reposo, mediante un resorte, cuando cesa la acción.

como se muestra en el tablero de mando los pulsadores son del mismo fabricante y poseen las mismas características técnicas, la única diferencia entre ellas es el color en el que se presenta que son amarillo, verde y rojo.

### Circuito De Control

El dispositivo de conmutación (transistor o MOSFET) debe encenderse y apagarse rápidamente para generar la onda cuadrada necesaria para alimentar el transformador de potencia mediante una señal PWM. Esta señal PWM tiene una frecuencia y un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo de activación y el tiempo total por ciclo. El voltaje de salida del SMPS se puede controlar aumentando o disminuyendo el ciclo de trabajo de la señal PWM alimentada al transistor.

Cuando se conecta una carga, comienza a consumir corriente y el voltaje de salida del SMPS cae. En este momento, un circuito separado debe estar en alerta para monitorear el voltaje de salida y, a medida que cae, debe aumentar el ciclo de trabajo de la señal PWM. De manera similar, cuando se desconecta una carga, el circuito de retroalimentación disminuye el ciclo de trabajo para mantener el voltaje de salida deseado.

## Microcontrolador PIC

El microcontrolador PIC que tenemos en el brazo de 6 grados de libertad es el PIC 16F1946, se trata de un microcontrolador de la serie PIC de gama media mejorada de 8 bits, es de bajo consumo eléctrico, entre sus características tiene timers, oscilador interno y entradas analógicas con ADC.

### Características

| Características PIC 16F1946 |  |
| --- | --- |
| Tipo de memoria | Flash de 14KB |
| Velocidad de CPU | 8 MIPS |
| Entradas ADC | 17 |
| Resolución ADC | 10 bits |
| Salidas CCP | 2 |
| Voltaje de operación | 1.8V - 5.5V |
| Comunicaciones | I2C, SPI, EUSART |
| Número de pines I/O | 54 |

Diagrama de bloques

Fuente: Extraído de la hoja de datos del PIC 16F1946

| Bloque | Descripción |
| --- | --- |
| Timing Generation/ INTRC Oscillator | Encargados de utilizar la frecuencia de un oscilador, este puede ser el que está incorporado en el PIC o uno externo |
| Program Flash Memory | Memoria donde se encuentra alojado el programa principal |
| RAM | Memoria volátil donde se guardan datos y variables |
| EEPROM | Memoria donde se almacenan el programa, valores y otros, se utiliza en caso de falla o desconexión de la fuente de energía |
| PORTA/PORTB/PORTC/PORTD/PORTE/ PORTF/PORTG | Registros para la lectura de datos |
| EUSART | Módulo de comunicación serial de entrada/salida, |
| Comparators | Son módulos que se utilizan para comparar dos voltajes analógicos |
| CCP4/CCP5 | Módulo de Comparación, Captura y PWM, |
| ECCP1/ECCP2/ECCP3 | Similar a los CCP, pero estos son capaces de generar un PWM en hasta 4 diferentes pines de salida |
| LCD | Drivers para manejo de paneles LCD multiplexados |
| Timer0 | Módulo timer/contador de 8 bits |
| Timer1 | Módulo timer/contador de 16 bits |
| Timer2/Timer4/Timer6 | Módulo timer/contador de 8 bits de frecuencia de operación igual al del sistema |
| ADC 10 bits | Conversor análogo digital de resolución 10 bits |
| S-R LATCH | Establece el set - reset |

## Drivers

En el brazo de 4 grados de libertad se identificó dos controladores de micropasos de motor PaP, su principal función es amplificar y regular la corriente que se suministra a las bobinas del motor.

Los controladore 4OKF y O4IFJJ son dispositivos utilizados para controlar y manejar motores de pasos bipolares en diferentes aplicaciones. entre sus principales funciones dentro del brazo de 4 grados de libertad permite controlar la corriente suministrada al motor paso a paso. Esto es importante para garantizar un rendimiento óptimo del motor y evitar sobrecalentamiento y daños. A Continuación se describen ambos controladores.

DRIVER KD-2MD530

Descripción

El controlador KD-2MD530 es un controlador de motor paso a paso con ventajas de rendimiento de mayor costo presentado por Changzhou Kangda General Electric Co., Ltd., que reduce en gran medida el calor y el ruido del motor durante la operación y tiene una mayor estabilidad de funcionamiento. Se utiliza principalmente para impulsar motores paso a paso híbridos de dos fases. Hay 15 tipos de subdivisiones de micropasos, y la cantidad de pasos puede llegar a 25600 pulsos/rev; su rango de corriente máxima de trabajo es 1.0A-4.2A, hay 8 niveles de corriente de salida y la resolución actual es de aproximadamente 0.45A; Tiene funciones como protección contra sobretensión y sobrecorriente. La potencia de trabajo de este controlador es una fuente de alimentación de CC, el rango de voltaje de trabajo recomendado es de 24 VD-48 V CC y el voltaje de trabajo típico recomendado es de 36 V CC.

KD: código de fabricante Kangda

2: 2 fases, 3 es 3 fases, 4 es 4 fases, 5 es 5 fases

D: D es la fuente de alimentación del controlador es CC A es la fuente de alimentación del controlador es CA

5: El valor máximo de la tensión de alimentación del variador

30: el controlador emite el valor máximo de corriente de fase

Características KD-2MD530

| modelo KD-2MD530 número de fases: 2 Voltaje: 24-48 VCC Frecuencia de entrada de pulsos: 200 KHz max. Corriente de salida: 0.1 - 4.2A valor efectivo selección de segmento: 2-128 subdivisiones Motor adaptado: 28/35/39/42/57/60 |  |
| --- | --- |

Descripción de la función de accionamiento

Configuración de subdivisión de micropasos

El número de subdivisiones de micropasos del controlador se establece mediante cuatro interruptores DIP SW5-SW8, y hay 15 niveles de subdivisiones de micropasos en total. Cuando el usuario configura la subdivisión de micropasos, la unidad debe detenerse primero. Para configurar el número de subdivisión de micropaso específico, consulte la descripción del diagrama del panel del controlador.

Ajuste de corriente de salida

La corriente de salida del controlador se establece mediante tres interruptores DIP SW1-SW3 y hay 8 niveles de corriente de salida. Para la configuración de la corriente de salida específica.

Función automática de medio flujo

Los usuarios pueden configurar la función de flujo medio automático del controlador a través de SW4. APAGADO significa que la corriente de reposo se establece en la mitad de la corriente dinámica y ENCENDIDO significa que la corriente de reposo es la misma que la corriente dinámica. En uso general, SW4 debe configurarse en APAGADO, de modo que se reduzca la generación de calor del motor y el controlador y se mejore la confiabilidad. Aproximadamente 0,3 segundos después de que se detiene el tren de pulsos, la corriente se reduce automáticamente en un 50 % (55 % del valor real) y la generación de calor se reduce teóricamente en un 65 %.

Interfaz de señal

PUL+ y PUL- son los terminales positivo y negativo de la señal de pulso de control.

DIR+ y DIR- son los terminales positivo y negativo de la señal de dirección.

ENA+ y ENA- son los terminales positivo y negativo de la señal de habilitación.

Interfaz de motor

A+ y A- están conectados a los terminales positivo y negativo del devanado de fase A del motor paso a paso.

B+ y B- están conectados a los terminales positivo y negativo del devanado de fase B del motor paso a paso.

NOTA.- Cuando se intercambian los devanados bifásicos A y B, la dirección del motor se puede invertir.

Interfaz de alimentación

La fuente de alimentación de CC se utiliza para la fuente de alimentación, el rango de voltaje de funcionamiento recomendado es de 24-50 V CC.

Luz indicadora

La unidad tiene dos luces indicadoras, roja y verde. La luz verde es la luz indicadora de alimentación, que siempre está encendida cuando el variador está encendido; la luz roja es la luz indicadora de falla, que siempre está encendida cuando hay una falla por sobrevoltaje o sobrecorriente. Después de la solución de problemas, la luz roja se apaga. Cuando la unidad falla, la falla solo se puede eliminar volviendo a encender y reutilizando.

Notas de instalación

Las dimensiones externas del controlador son: 118×75,5x35 mm y la distancia entre los orificios de montaje es de 112 mm. Se puede instalar horizontal o verticalmente, y se recomienda la instalación vertical. Al instalarlo, hágalo cerca del gabinete de metal para facilitar la disipación del calor.

DRIVER KD-2M542

Descripción

El presente controlador de motor paso a paso cuenta con disipador integrado y conectores incluidos, la tensión de entrada esta en el rango de 20-50 VCC con una corriente de salida de 1.0 - 4.2A. las opciones de micropasos van de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128; o 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/40, 1/50, 1/100, 1/125, también cuentan con configuración de corriente por medio del interruptor DIP SWITHC SW1-SW3 de 1.20A, 1.75A, 2.29A, 2.84A, 3.41A, 3.97A, 4.51A, 5.04A. Tiene tres modos en la interfaz de entrada PULSO/DIRECCIÓN y CW/CCW con tecnología de autoajuste. La frecuencia de entrada máxima es de 300 KHz, compatible con TTL y aislada ópticamente. Adecuado para motores de 2 y 4 fases con protección contra cortocircuito, sobretensión y sobrecorriente.

JMC: código de fabricante

2:  2 fases, 3 es 3 fases, 4 es 4 fases, 5 es 5 fases

D: D es la fuente de alimentación del controlador es CC A es la fuente de alimentación del controlador es CA

5: El valor máximo de la tensión de alimentación del variador

42: el controlador emite el valor máximo de corriente de fase de 4.2 A

Características 2M542

| Tensión de alimentación: (VCC) 24 – 36 – 50 V Corriente de salida: 1.0 - 4.2 Corriente de entrada lógica: 7 – 10 – 16 Ma Tensión de entrada lógica: 0 – 5 Vcc Compatible con tecnología TTL. Frecuencia de entrada: 0 – 300 KHz Número de fases: 2 |  |
| --- | --- |

Descripción de la función de accionamiento

Configuración de subdivisión de micropasos

El número de subdivisiones de micropasos del controlador se establece mediante cuatro interruptores DIP SW5-SW8, y hay 15 niveles de subdivisiones de micropasos en total. Cuando el usuario configura la subdivisión de micropasos, la unidad debe detenerse primero. Para configurar el número de subdivisión de micropaso específico, consulte la descripción del diagrama del panel del controlador.

Ajuste de corriente de salida

La corriente de salida del controlador se establece mediante tres interruptores DIP SW1-SW3 y hay 8 niveles de corriente de salida. Para la configuración de la corriente de salida específica.

Función automática de medio flujo

Los usuarios pueden configurar la función de flujo medio automático del controlador a través de SW4. APAGADO significa que la corriente de reposo se establece en la mitad de la corriente dinámica y ENCENDIDO significa que la corriente de reposo es la misma que la corriente dinámica. En uso general, SW4 debe configurarse en APAGADO, de modo que se reduzca la generación de calor del motor y el controlador y se mejore la confiabilidad. Aproximadamente 0,3 segundos después de que se detiene el tren de pulsos, la corriente se reduce automáticamente en un 50 % (55 % del valor real) y la generación de calor se reduce teóricamente en un 65 %

Interfaz de señal

PUL+ y PUL- son los terminales positivo y negativo de la señal de pulso de control.

DIR+ y DIR- son los terminales positivo y negativo de la señal de dirección.

ENA+ y ENA- son los terminales positivo y negativo de la señal de habilitación.

Interfaz de motor

A+ y A- están conectados a los terminales positivo y negativo del devanado de fase A del motor paso a paso.

B+ y B- están conectados a los terminales positivo y negativo del devanado de fase B del motor paso a paso.

NOTA.- Cuando se intercambian los devanados bifásicos A y B, la dirección del motor se puede invertir.

Interfaz de alimentación

La fuente de alimentación de CC se utiliza para la fuente de alimentación, el rango de voltaje de funcionamiento recomendado es de 24-50 VCC.

Luz indicadora

La unidad tiene dos luces indicadoras, roja y verde. La luz verde es la luz indicadora de alimentación, que siempre está encendida cuando el variador está encendido; la luz roja es la luz indicadora de falla, que siempre está encendida cuando hay una falla por sobrevoltaje o sobrecorriente. Después de la solución de problemas, la luz roja se apaga. Cuando la unidad falla, la falla solo se puede eliminar volviendo a encender y reutilizando.

Notas de instalación

NOTA.- Las dimensiones externas del controlador son: 4,65 X 2,97 X 1,30 pulgadas y la distancia entre los orificios de montaje es de 112 mm. Se puede instalar horizontal o verticalmente, y se recomienda la instalación vertical. Al instalarlo, hágalo cerca del gabinete de metal para facilitar la disipación del calor.

Configuración adecuada del driver 2MD530 para motor nema 17

Para configurar adecuadamente los SWITCH del controlador debemos tener a la mano las especificaciones técnicas del motor, el dato que utilizaremos del motor es la corriente nominal de la misma, posteriormente pasamos a configurar los SWITCH con corriente de salida que se aproxime al nominal del motor, claro sería ideal que pudiéramos configurar la corriente a la nominal.

Corriente nominal del motor: 1 A

En la tabla de configuración de corriente se presenta también la configuración del DIP-SWITCH correspondiente a la corriente de selección.

Diagrama de conexión

La imagen anterior muestra la conexión al driver de las tres interfaces; señal, configuración y tensión para el driver y motor PaP.

Configuración adecuada del driver 2M542 para motor nema 23

Para configurar adecuadamente los SWITCH del controlador debemos tener a la mano las especificaciones técnicas del motor, el dato que utilizaremos del motor es la corriente nominal de la misma, posteriormente pasamos a configurar los SWITCH con corriente de salida que se aproxime al nominal del motor, claro sería ideal que pudiéramos configurar la corriente a la nominal.

Corriente nominal del motor: 2.8 A

Corriente adecuada en el controlador:

La corriente más cercana es de 2.84 A la cual es la que se selecciona para alimentar las bobinas del motor. La configuración del DIP-SWITCH se muestra al lado derecho de la columna de corrientes.

Diagrama de conexión

La imagen anterior muestra la conexión al driver de las tres interfaces; señal, configuración y tensión para el driver y motor PaP.

NOTA.- La configuración de los micropasos depende mucho de la aplicación, si se requiere alta precisión lo adecuado sería configurar una cantidad de pasos mayor para garantizar la precisión, por lo que la configuración de micropasos se pone a disposición del usuario.

Propuesta de implementación de un controlador PID para el control de posición de los motores paso a paso que dispone el brazo de 6 grados de libertar

Análisis previo y estudio del motor paso a paso

Como ya se explicó anteriormente disponemos de motores paso a paso híbridos

El rotor del motor paso a paso híbrido contiene imanes permanentes y también tiene una estructura de engranajes.

Gracias a la estructura de engranajes, también se produce el par generado por la estructura de reluctancia del rotor, además del par que se origina en los imanes permanentes.

El motor paso a paso híbrido tiene devanados bifásicos, lo que lo hace similar a un motor síncrono bifásico que funciona a bajas velocidades.

Los motores paso a paso se utilizan en lugares donde se requiere un alto par a bajas velocidades, a diferencia de los motores de corriente alterna convencionales.

El par generado por el motor paso a paso varía según la estructura del diente y del bobinado, lo que hace que sea más complejo de controlar.

Modelo matemático de un motor paso a paso

Se establece un modelo matemático para un motor paso a paso de dos fases.

Las ecuaciones de tensión [4] para devanados bifásicos están dadas por:

Donde:

R  = resistencias de devanado de fase

L = inductancias de devanado de fase

Ia = corriente de devanado de fase a

Ib = corriente de devanado de fase b

Va = voltaje aplicado en el devanado al devanado de fase a

Vb = voltaje aplicado al devanado de fase b

Km , Kd = constante de par (torque)

B = coeficiente de viscosidad

J = es la constante de inercia

w = velocidad angula del motor

Nr = numero de dientes del rotor

TL = par de carga constante

La aplicación de la transformación d-q al sistema original produce el siguiente sistema de ecuaciones

Configuración de conexion

Cuando el circuito está en funcionamiento, los pines CAP1_QEP1 y el pin CAP2_QEP2 ingresan dos pulsos de codificador de cuadratura generados por los canales A y B del codificador óptico. pulso de entrada CAP3_QEP3 generado por el canal Z, el canal Z con cada revolución produce un pulso, salida de canal A, B, Z que se muestra en la siguiente figura.

El circuito cuenta los flancos ascendentes y descendientes del pulso codificado en cuadratura y el valor de conteo se almacena en T2CNT. La información de dirección y la información de posición del motor pueden obtenerse mediante cálculo de programa. El ángulo de rotación del motor es θ que se calcula como se muestra en la Ecuación.

Donde T2CNT_1 es el valor actual del contador, T2CNT_0 es el valor inicial del contador.

Diseño del algoritmo de control

Despues de discretizar

Modelo incremental

En comparación con el algoritmo posicional, el algoritmo de control PID incremental supera la acumulación de errores y el cálculo es pequeño. Por lo tanto, en este sistema, se selecciona el algoritmo PID incremental para controlar la posición del motor.

Funcionamiento

La ubicación de destino se envía al microcontrolador, el uC recibe los datos de la posición actual devueltos por el codificador fotoeléctrico. La posición actual puede obtenerse mediante el cálculo del programa. Al comparar la posición actual con la posición de destino, se puede obtener el error de posición actual y el error positivo y negativo para determinar la dirección de giro del motor. A través del programa se  establece el pin PWM2 del uC para generar la salida digital, conecte el pin de control de dirección del controlador del motor paso a paso. cuando la posición del error es positivo, a través del programa establecido, el pin es de alto nivel, por lo que el motor avanza, de lo contrario, configurado en un nivel bajo, controle el motor en reversa. El Δu (k) se obtiene mediante el algoritmo PID incremental del error e(k), que determina el número de ondas PWM a emitir, y la onda PWM es salida del pin PWM1. Δu (k) determina la posición final del motor paso a paso. El diagrama de flujo de control de PID incremental que se muestra en la siguiente figura:

Si se procede a realizar la simulación se puede observar las mejoras de posicionamiento del motor en cuanto al error en estado estacionario, el tiempo de asentamiento.

Consideraciones Prácticas

Dado que el microcontrolador está montado en la placa y de es de fácil acceso, no tendríamos posibilidad de implementar recordando que el motor para el movimiento de rotación sobre el eje Y dispone de un encoder, mas los pines del encoder no se encuentran conectados a la placa, entonces lo que se propone es realizar una nueva placa considerando la adición de encoders para la señal de realimentación y así conocer las posiciones de los motores y así controlar la posición del motor del motor