UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ETN-1034

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

BRAZO DE SEIS GRADOS DE LIBERTAD

POR:

ESTUDIANTES:

JUAN BLAMIDIR CUSSI CHINCHE

MARCO LUIS ESPAÑA OROSCO

EDDY CHAMBI COLQUE

VLADIMIR ULURI MAMANI

El  Alto-Bolivia

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	2

2.1.	DESCRIPCIÓN DEL BRAZO	2

2.1.1.	ACTUADOR MOTOR PASO A PASO	2

2.1.2.	SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNÉTICO	3

2.1.3.	SENSOR FIN DE CARRERA	3

2.2.	DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL	3

2.2.1.	QS BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA	4

2.2.2.	QA INTERRUPTOR SELECTOR	4

2.2.3.	PULSADORES	4

2.2.4.	TARJETA Y CONTROLADOR	5

2.2.5.	MICROCONTROLADOR PIC	5

2.2.6.	CONTROLADOR PARA EL MOTOR PASO A PASO	5

3.	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA	6

3.1.	VERIFICACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO	6

3.2.	VERIFICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL	6

3.3.	PUESTA EN MARCHA	7

3.4.	PUESTA EN MARCHA (MODIFICADO)	8

4.	CONEXIONES (SOFTWARE Y HARDWARE)	8

5.	IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR	8

5.1.	MODELADO DE UN MOTOR PASO A PASO HIBRIDO	8

5.2.	DISEÑO DEL CONTROLADOR EN ESPACIO DE ESTADOS	8

5.3.	CONTROLADOR PID	9

6.	MANTENIMIENTO Y CUIDADO	9

7.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10

8.	REFERENCIAS	10

# INTRODUCCIÓN

El brazo robótico, también conocidos como dispositivos mecánicos, que se utilizan en la fabricación, ensamblaje, que generalmente se utiliza en el proceso de producción industrial alrededor del equipo de automatización.

El brazo robótico de 6GL que se tiene en el laboratorio, es un dispositivo que esta diseñado para moverse en una variedad de direcciones y realizar movimientos precisos y repetitivos con gran presión, velocidad y consistencia.

# DESCRIPCIÓN GENERAL

El brazo robótico es un tipo robot que está diseñado para realizar diversas tareas. El brazo consta de una serie de enlaces rígidos conectado por juntas que pueden ser controladas por motores paso a paso y también está equipado por un efector final (pinza) . El brazo robótico de 6GL tiene la capacidad de moverse en seis direcciones diferentes incluyen la traslación a lo largo de los ejes X, Y y Z, así como la rotación alrededor de estos mismos ejes. (Video)

## DESCRIPCIÓN DEL BRAZO

El movimiento del brazo robótico está controlado por un microcontrolador, que envía comandos a los actuadores (motores paso a paso) que controlan el movimiento del brazo. El programa del microcontrolador puede estar programado con un conjunto de instrucciones, como también puede responder a la entrada de sensores que detectan cambios en el entorno o en la posición del brazo robótico.

### ACTUADOR MOTOR PASO A PASO

Los actuadores son las partes del brazo robótico que se encargan de producir el movimiento en las articulaciones, sea de manera directa o por medio de cables, poleas, reductores de torque etc.

El brazo robótico del laboratorio cuenta con seis motores paso a paso; para realizar los movimientos de rotación del eje horizontal, movimiento de los eslabones 1 y 2 se tienen instalados los motores paso a paso NEMA 23.

Para realizar movimientos del eslabón 3 y el movimiento rotatorio de la garra se tiene instalados los motores paso a paso NEMA 17 y por último para el movimiento de apertura y cierre de la garra de la garra se tiene instalado el motor paso paso NEMA 16

Un motor a pasos es un motor de corriente continua sin escobillas que puede ser de imán permanente o reluctancia variable. El motor paso a paso puede posicionar con precisión sin ningún sensor de retroalimentación, por lo que se puede representar como un controlador de circuito abierto.

### SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNÉTICO

El brazo robótico cuenta con cinco sensores de proximidad de efecto hall magnético NJK-5002C que se utiliza como indicador de posición de los eslabones y la posición horizontal del brazo, las mismas son de materiales magnéticos. Cuando el NJK-5002C está cerca de un objeto magnético, su salida envía una señal de control además de tener un LED indicador de estado que nos apoya visualmente en la detección. También se puede utilizar como contador de velocidad.

### SENSOR FIN DE CARRERA

El brazo robótico cuenta con dos finales de carrera o sensor de contacto, para limitar la apertura máxima y el cierre mínimo del pinza estos dispositivos electrónicos están  situados al final del recorrido del elemento móvil.

## DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

El tablero de control que se tiene en el laboratorio es un dispositivo que nos permite operar los diferentes movimientos del brazo de 6GL, la misma controla los movimientos y distribuye la energía eléctrica a los motores (paso paso) y también recepciona señales de los sensores y finales de carrera del brazo robótico brazo de 6GL.

Para realizar la secuencia de movimientos el tablero de control cuenta con los siguientes dispositivos que se describen a continuación:

### QS BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA

El botón paro de emergencia sirve para detener el proceso en cualquier secuencia activada.

### QA INTERRUPTOR SELECTOR

Son dispositivos de accionamiento manual que permiten seleccionar dos posiciones, en el tablero de control se cuenta con dos selectores QA.

- Posicionar el selector en MCU para poder operar con el microcontrolador.

- Posicionar el selector en PLC para poder operar con un PLC (externo)

- Posicionar el selector en (AUTO) para que el brazo realice una secuencia automática programada.

- Posicionar el selector en (MANUAL) para poder controlar el movimiento del brazo con los pulsadores del tablero de control.

### PULSADORES

Son dispositivos electrónicos cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea, se tiene seis pares de pulsadores las mismas que envían señales eléctricas al microcontrolador; posteriormente al presionar los pulsadores el brazo robótico puede realizar movimientos de rotación de (izquierda y derecha), movimiento de los eslabones (arriba y abajo), rotación de la mano y apertura y cierre de la pinza.

### TARJETA Y CONTROLADOR

La tarjeta o circuito impreso del brazo robótico de 6GL sostiene mecánicamente un conjunto de dispositivos electrónicos, las mismas se encargan de acondicionar la las señales eléctricas y así también procesarlas, para que el brazo robótico realice los movimientos de la secuencia programada.

### MICROCONTROLADOR PIC

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los componentes de un computador, se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada de elementos de entrada y salida.

En el microcontrolador PIC que tenemos en el brazo de 6GL es el PIC 16F1946, se trata de un microcontrolador de gama media y de bajo consumo eléctrico, el programa del microcontrolador puede estar programado con un conjunto de instrucciones, como también puede responder a la entrada de sensores que detectan cambios en el entorno o en la posición del brazo robótico, las señales que se tienen en los puertos del microntrolador son enviadas al circuito de acondicionamiento de señal y posteriormente a los actuadores motores (paso a paso).

### CONTROLADOR PARA EL MOTOR PASO A PASO

Son dispositivos electrónicos utilizados para controlar y manejar motores bipolares en diferentes aplicaciones.

Entre sus principales funciones dentro del brazo robótico de 6 GL permite controlar la corriente suministrada al motor paso paso. Esto es importante para garantizar un rendimiento optimo del motor y evitar sobrecalentamiento y daños, se tiene el DRIVER KD-2MD530 y DRIVER KD-2M542.

# VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

## VERIFICACIÓN DEL BRAZO ROBÓTICO

El sistema cuenta con dos partes fundamentales que es el tablero de control y el brazo robótico. Verificar que el brazo robótico este en la poción original o reposo como también verificar que los cables no estén enredados en el brazo ya que la misma limitaría el movimiento.

## VERIFICACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

- En la parte del tablero de control verificar si alguno de los pulsadores está trabados como también la conmutación de los selectores.

- El tablero de control que alimenta a todo el proceso a través de un cable de alimentación cuenta con un interruptor que realiza la apertura o cierre para la alimentación de corriente al proceso general, es necesario que al momento de realizar las conexiones este interruptor este desactivada.

- Verificar con que valor de voltaje y frecuencia se debe alimentar se debe alimentar el tablero de control.

- Verificar que el botón autoajustado (enclavamiento) de energía este presionado.

- Verificar los DIP SWITCH de cada uno de los seis drivers que controlan la velocidad de cada uno de los motores paso a paso, la misma debe estar configurada bajo los siguientes valores de la tabla.

## PUESTA EN MARCHA

- Conectar el sócalo de cable militar al tablero de control como también al brazo robótico.

- Conectar el cable de poder a una toma de corriente para poder energizar el tablero de control.

- Posteriormente activar el interruptor de color rojo para permitir el paso de la corriente así para energizar el tablero de control.

- Para cerciorarse que la placa esta alimentada, el led de color verde de la tarjeta de control como también el led de color verde del cuadro sinóptico deben estar encendidas.

- Posteriormente cargar o programar el archivo HEX, donde se encuentran programas las secuencias a realizar por el brazo robótico.

- Verificar que el sector este en la posición MCU, que indica que todo el proceso se realizara con el microcontrolador.

- Conmutar el selector en la posición modo MANUAL, así para poder maniobrar el brazo robótico en base a los pulsadores que se tiene en el tablero de control.

- Conmutar el selector en la posición AUTOMÁTICO, y posteriormente presionar el pulsador START y el brazo realizar un movimiento auto tomatico programado.

- En caso de existir un problema descontrolado en cuanto al funcionamiento del brazo robótico presionar el botón rojo autoajustado la misma es un STOP de emergencia.

- Para apagar el sistema se debe conmutar el interruptor rojo al estado cero.

## PUESTA EN MARCHA (MODIFICADO)

Iniciamos puerto conectado PCa 9600 baudios

inicio

Crear nueva conexion

Iniciamos puerto serial 9600 baudios

Iniciamos puerto conectado PCa 9600 baudios

Pin13 como salida

Llegan caracteres?

Lee caracteres uno a uno

Mensaje+=c

# CONEXIONES (SOFTWARE Y HARDWARE)

Para realizar el cargado del programa se debe instalar un compilador en la un ordenador en nuestro utilizamos el programa MPLAB y para poder carga el código HEX  se necesita establecer la conexión con el pic es necesario tener a mano el pick it 3.

# IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR

Para poder implantar un controlador realizamos el modelo matemático del robot de seis grados de libertad, por lo que obtuvimos la función de experimental:

Gs=317.9s2+23.94s+419.5

## MODELADO DE UN MOTOR PASO A PASO HIBRIDO

Se realizo el modelado el motor paso bipolar se investigo acerca del motor y sus ecuaciones

## DISEÑO DEL CONTROLADOR EN ESPACIO DE ESTADOS

Representación en ecuaciones de estado:

x1(t)x2(t)=-23.94-419.510x1(t)x2(t)+ 10u(t)

yt=0 317.9x1(t)x2(t)

Especificaciones de desempeño para el controlador de la planta; Máximo sobrepaso Mp=5% y un tiempo de establecimiento ts=1.5 s; por lo que se tiene el controlador estático.

x1(t)x2(t)=-53.3-1493.210x1(t)x2(t)+ 4.70u(t)

yt=0 317.9x1(t)x2(t)

## CONTROLADOR PID

El diseño del controlador se realizó por la asignación de polos de los cuales se obtuvo los siguientes parámetros.

kc=3098-419.5317.9=8.42

Ti=8.42*317.943016=0.061

Td=111-23.94317.9*8.42=0.0325

Discretización del controlador se tiene lo siguiente.

kc=3098-419.5317.9=8.42

Ti=8.42*317.943016=0.061

Td=111-23.94317.9*8.42=0.0325

# MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Realizar revisión de rutina del estado eléctrico y mecánico del brazo robótico antes de cualquier uso.

- Pruebas del sistema, que nos permita ver el correcto funcionamiento de los eslabones o de los grados de libertad que dispone el brazo robótico.

- Medidas y ajustes que sean necesarios para el correcto funcionamiento, no exceder los ángulos de giro de los eslabones disponibles, para evitar el alongamiento de los cables y posibles roturas de ellos.

- Reemplazo de piezas, de ser necesario se realizará el reemplazo de piezas en mal estado para el correcto funcionamiento.

- Registro de deterioro del equipo, copia de seguridad. Que serán útiles para el conocimiento de quienes operarán el brazo.

# REFERENCIAS

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282016000300006

https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652006000300009#tab3

https://www.mecalux.com.ar/blog/brazo-robotico-industrial

https://www.intel.es/content/www/es/es/robotics/robotic-arm.html

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/9412/T07083.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.edsrobotics.com/blog/que-es-robot-paletizador/

https://www.researchgate.net/publication/260248290_Control_optimo_aplicado_a_brazos_roboticos/link/02e7e53050fe8520d6000000/download.

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Doc. ETAPA 1B6GLModelo cinemático de la planta Pg.3

Carp. LAB_BRAZO 6GL/VIDEOS (VID_20230622_161017)

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/ Doc. Características mecánicas y dimensiones

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION / Doc. ETN 1034 - ETN 902- secuencia - control Motor paso a paso Pg. 3

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION / Doc. ETN 1034 - ETN 902- secuencia - control Sensor de proximidad magnético Pg. 6

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION / Doc.  ETN 1034 - ETN 902- secuencia - control Sensor fin de carrera Pg. 7

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. ETAPA 1B6GL QS Botón de paro de emergencia Pg. 39

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. ETAPA 1B6GL QA interruptor selector Pg. 41

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. ETAPA 1B6GL Panel de control Pg. 17

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. ETAPA 1B6GL microcontrolador PIC Pg. 43

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. ETAPA 1B6GL DRIVERS Pg. 45

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Doc. Verificación del tablero de control Pg. 8

Carp. LAB_BRAZO 6GL/VIDEOS/ VIDEOS 6-Montaje y uso del pic externo

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION /Bitacora_Brazo6GDL/Carga de programa Pg. 22

Carp. LAB_BRAZO 6GL/PRESENTACIONES/PRESENTACION MODOMANUAL Diapositiva de la Pg. 1 a la 33 y la Carp. DOCUMENTACION/ Bitacora_Brazo6GDL/Instrucciones de uso modo manual Pg. 16

Carp. LAB_BRAZO 6GL/PRESENTACIONES /PRESENTACION MODOMANUAL Diapositiva de la Pg. 1 a la 55

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Bitacora_Brazo 6GDL Instalacion de software Pg. 21

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Bitacora_Brazo 6GDL Representacion externa Pg. 51

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Bitacora_Brazo 6GDL MODELADO DE UN MOTOR PASO A PASO HIBRICO Pg. 68

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Bitacora_Brazo 6GDL ETAPA DE DISENO DEL CONTROLADOR EN EL ESPACIO DE ESTADOS Pg. 53

Carp. LAB_BRAZO 6GL/DOCUMENTACION/Bitacora_Brazo 6GDL TIPO DE CONTROLADOR Pg. 62